九年级物理上册

【电学】公式大全

欧姆定律部分

1、I=U/R

欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比，跟导体的电阻成反比。

2、I=I1=I2=…=In

串联电路中电流的特点：电流处处相等。

3、U=U1+U2++Un

串联电路中电压的特点：串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和。

4、I=I1+I2+…+In

并联电路中电流的特点：干路上的电流等于各支路电流之和。

5、U=U1=U2=…=Un

并联电路中电压的特点：各支路两端电压相等。都等于电源电压。

6、R=R1+R2+…+Rn

串联电路中电阻的特点：总电阻等于各部分电路电阻之和。

7、1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn

并联电路中电阻的特点：总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。

8、R并=R/n

n个相同电阻并联时求总电阻的公式。

9、R串=nR

n个相同电阻串联时求总电阻的公式。

10、U1/U2=R1/R2

串联电路中电压与电阻的关系：电压之比等于它们所对

应的电阻之比。

11、I1/I2=R2/R1​

并联电路中电流与电阻的关系：电流之比等于它们所对

应的电阻的反比。

电功、电功率部分

12、P=UI

经验式，适合于任何电路。

13、P=W/t

定义式，适合于任何电路。

14、Q=I²Rt

焦耳定律，适合于任何电路。

15、P=P1+P2+…+Pn

适合于任何电路。

16、W=UIt

经验式,适合于任何电路。

17. P=I²R

复合公式，只适合于纯电阻电路。

18. P=U²/R

复合公式，只适合于纯电阻电路。

19. W=Q

经验式，只适合于纯电阻电路。其中W是电流流过导体所做的功，Q是电流流过导体产生的热。

20、W=I²Rt

复合公式，只适合于纯电阻电路。

21、W=U²/Rt

复合公式，只适合于纯电阻电路。

22、P1/P2=U1/U2=R1/R2

串联电路中电功率与电压、电阻的关系：串联电路中，电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比。

23、P1/P2=I1/I2=R2/R1

并联电路中电功率与电流、电阻的关系：并联电路中，电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比。

串、并联电路特点对比

|  | 串联 | 并联 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 基本特点 | I=I1=I2； U=U1+U2； | U=U1=U2；I=I1+I2； |
| 总电阻 | R=R1+R2； | R=R1R2/R1+R2；​ |
| 电流 | I=I1=I2=U/R1+R2； | I=U（R1+R2）/R1R2； I1=U/R1； I2=U/R2； I1/I2=R2/R1； |
| 电压 | U1=UR1/R1+R2； U2=UR2/R1+R2； U1/U2=R1/R2； | U=U1=U2； |
| 电功 | W=W1+W； W=UIt=UQ； | W=W1+W2； W= U I t； |
| 电功率 | P=Wt=UI=U²/R=I²R； P1=U²R1/（R1+R2）²； P2=U²R2/(R1+R2）²； P1/P2=R1/R2； | P=W/t=UI=U²R=1²R； P1=U²/R1; P2=U²/R2; P1/P2=R2/R1; P=U²（R1+R2）/R1R2； |

九年级物理上册

【电学】公式大全

欧姆定律部分

1、I=U/R

欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比，跟导体的电阻成反比。

2、I=I1=I2=…=In

串联电路中电流的特点：电流处处相等。

3、U=U1+U2++Un

串联电路中电压的特点：串联电路中，总电压等于各部分电路两端电压之和。

4、I=I1+I2+…+In

并联电路中电流的特点：干路上的电流等于各支路电流之和。

5、U=U1=U2=…=Un

并联电路中电压的特点：各支路两端电压相等。都等于电源电压。

6、R=R1+R2+…+Rn

串联电路中电阻的特点：总电阻等于各部分电路电阻之和。

7、1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn

并联电路中电阻的特点：总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。

8、R并=R/n

n个相同电阻并联时求总电阻的公式。

9、R串=nR

n个相同电阻串联时求总电阻的公式。

10、U1/U2=R1/R2

串联电路中电压与电阻的关系：电压之比等于它们所对

应的电阻之比。

11、I1/I2=R2/R1​

并联电路中电流与电阻的关系：电流之比等于它们所对

应的电阻的反比。

电功、电功率部分

12、P=UI

经验式，适合于任何电路。

13、P=W/t

定义式，适合于任何电路。

14、Q=I²Rt

焦耳定律，适合于任何电路。

15、P=P1+P2+…+Pn

适合于任何电路。

16、W=UIt

经验式,适合于任何电路。

17. P=I²R

复合公式，只适合于纯电阻电路。

18. P=U²/R

复合公式，只适合于纯电阻电路。

19. W=Q

经验式，只适合于纯电阻电路。其中W是电流流过导体所做的功，Q是电流流过导体产生的热。

20、W=I²Rt

复合公式，只适合于纯电阻电路。

21、W=U²/Rt

复合公式，只适合于纯电阻电路。

22、P1/P2=U1/U2=R1/R2

串联电路中电功率与电压、电阻的关系：串联电路中，电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比。

23、P1/P2=I1/I2=R2/R1

并联电路中电功率与电流、电阻的关系：并联电路中，电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比。

串、并联电路特点对比

|  | 串联 | 并联 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 基本特点 | I=I1=I2； U=U1+U2； | U=U1=U2；I=I1+I2； |
| 总电阻 | R=R1+R2； | R=R1R2/R1+R2；​ |
| 电流 | I=I1=I2=U/R1+R2； | I=U（R1+R2）/R1R2； I1=U/R1； I2=U/R2； I1/I2=R2/R1； |
| 电压 | U1=UR1/R1+R2； U2=UR2/R1+R2； U1/U2=R1/R2； | U=U1=U2； |
| 电功 | W=W1+W； W=UIt=UQ； | W=W1+W2； W= U I t； |
| 电功率 | P=Wt=UI=U²/R=I²R； P1=U²R1/（R1+R2）²； P2=U²R2/(R1+R2）²； P1/P2=R1/R2； | P=W/t=UI=U²R=1²R； P1=U²/R1; P2=U²/R2; P1/P2=R2/R1; P=U²（R1+R2）/R1R2； |