八下物理压轴必考“杠杆”高频问答45道

- 一、杠杆基础概念

- 1、杠杆的定义是什么？

- 答：在力的作用下能绕固定点（支点）转动的硬棒。

- 2、杠杆的五要素包括哪些？

- 答：支点（O）、动力（F₁）、阻力（F₂）、动力臂（L₁）、阻力臂（L₂）。

- 3、什么是力臂？如何画力臂？

- 答：从支点到力的作用线的垂直距离。画法：①延长力的作用线；②从支点作垂线。

- 4、杠杆的平衡条件公式是什么？

- 答：F 1×L1=F2×L2（动力×动力臂=阻力×阻力臂）。

- 5、杠杆平衡时，动力和阻力必须方向相反吗？

- 答：不一定，取决于力的作用位置（如天平两侧力方向相同）。

- 6、力臂是否一定在杠杆上？

- 答：不一定，力臂是垂直距离，可能与杠杆重合或不在杠杆上。

- 7、杠杆平衡时，若动力臂＞阻力臂，则动力____阻力。（填“＞”“＜”或“＝”）

- 答：＜（省力杠杆）。

- 8、杠杆平衡后，在两侧同时增加一个钩码，杠杆会怎样？

- 答：若力臂不等，力臂短的一侧下沉。

- 9、为什么用杠杆可以撬动重物？

- 答：通过增大动力臂，减小所需动力（省力杠杆）。

- 10、杠杆静止在倾斜位置时，是否处于平衡状态？

- 答：是，只要满足F1L1=F2L2且无转动。

- 11、如何通过实验验证杠杆平衡条件？

- 答：改变动力、阻力、力臂大小，多次测量使 F1L1=F2L2

- 12、杠杆平衡时，若动力方向竖直向下，阻力方向一定竖直向上吗？

- 答：不一定，阻力方向由受力情况决定。

- 13、杠杆的支点是否必须位于杠杆中间？

- 答：不一定，支点可在任意位置（如指甲剪的支点在末端）。

- 14、杠杆平衡时，若动力臂减半，动力如何变化？

- 答：动力需加倍（F1=F2L2/L1）

- 15、杠杆的转动效果由什么决定？

- 答：力和力臂的乘积（力矩）。

- 二、杠杆分类与应用

- 16、杠杆分为哪三类？分类依据是什么？

- 答：省力杠杆（L₁＞L₂）、费力杠杆（L₁＜L₂）、等臂杠杆（L₁＝L₂）。

- 17、省力杠杆的优缺点是什么？举2例。

- 答：省力但费距离，如撬棍、扳手。

- 18、费力杠杆的优点是什么？举2例。

- 答：省距离或精确操作，如镊子、钓鱼竿。

- 19、天平的原理是什么？属于哪类杠杆？

- 答：等臂杠杆原理，两侧力矩相等时平衡。

- 20、下列工具属于哪类杠杆？

- a. 剪刀 b. 筷子 c. 羊角锤 d. 跷跷板

- 答：a. 省力（厚剪刀）或费力（剪发剪刀）；b. 费力；c. 省力；d. 等臂。

- 21、为什么理发剪刀设计为费力杠杆？

- 答：为了省距离，便于精细操作。

- 22、定滑轮的本质是什么？属于哪类杠杆？

- 答：等臂杠杆（支点在轴心，力臂=滑轮半径）。

- 23、动滑轮的本质是什么？属于哪类杠杆？

- 答：省力杠杆（支点在边缘，动力臂=直径，阻力臂=半径）。

- 24、指甲剪由几个杠杆组成？分别是什么类型？

- 答：两个杠杆：手柄（省力杠杆）、刀口（费力杠杆）。

- 25、自行车刹车把手属于哪类杠杆？为什么？

- 答：省力杠杆，因动力臂长于阻力臂。

- 26、用扫帚扫地时，扫帚属于哪类杠杆？支点在哪里？

- 答：费力杠杆，支点在手握的上端。

- 27、阿基米德说“给我一个支点，我能撬动地球”，其中的杠杆属于哪类？

- 答：省力杠杆（动力臂极长）。

- 28、为什么费力杠杆在生活中仍有广泛应用？

- 答：可省距离、改变力的方向或提高操作精度。

- 29、判断杠杆类型的核心方法是什么？

- 答：比较动力臂和阻力臂的长度。

- 30、用筷子夹食物时，动力和阻力分别是什么？

- 答：动力是手指的力，阻力是食物对筷子的反作用力。

- 三、实验与探究

- 31、探究杠杆平衡条件的实验中，如何调节杠杆水平平衡？

- 答：调节平衡螺母，使杠杆在水平位置静止。

- 32、实验中为何要使杠杆水平平衡？

- 答：便于直接测量力臂（力臂与杠杆刻度重合）。

- 33、实验时，弹簧测力计斜拉杠杆，读数会如何变化？为什么？

- 答：读数变大，因为力臂变短（需更大力满足FL 乘积）。

- 34、多次改变钩码数量和位置的目的是什么？

- 答：避免偶然性，得出普遍规律。

- 35、若杠杆右侧下沉，应如何调节？

- 答：将右侧钩码向左移，或减少右侧钩码数量。

- 36、实验中发现 F1L1略小于 F2L2，可能的原因是什么？

- 答：杠杆自重未忽略（尤其非均匀杠杆）；支点处存在摩擦阻力；

- 钩码悬挂不垂直导致力臂测量偏小。

- 37、若杠杆重心不在支点上，对实验结果有何影响？

- 答：杠杆自身重力会产生额外力矩，导致测量结果偏离理论值（需通过计算修正或使用轻质杠杆）。

- 38、实验中能否用橡皮筋代替钩码？为什么？

- 答：不能。橡皮筋的拉力大小不稳定（弹性形变影响），无法精确控制力的大小。

- 四、易错与综合

- 39、用钓鱼竿钓鱼时，为什么手移动的距离大于鱼移动的距离？

- 答：钓鱼竿是费力杠杆，省距离但费力。

- 40、为什么核桃夹能轻松夹碎核桃？

- 答：省力杠杆设计，动力臂远大于阻力臂。

- 41、杠杆平衡时，若动力和阻力大小相等，则杠杆一定水平吗？

- 答：不一定，只要力臂相等即可（如天平倾斜平衡）。

- 42、如何用杠杆原理解释“四两拨千斤”？

- 答：通过增大动力臂，用很小的力（四两）平衡很大的阻力（千斤）。

- 43、若杠杆的动力作用点不变，如何使动力最小？

- 答：使动力方向与杠杆垂直（此时动力臂最大）。

- 44、杠杆平衡后，若将支点向动力方向移动，杠杆如何变化？

- 答：动力臂减小，阻力臂增大，杠杆会向阻力方向倾斜（需增大动力才能重新平衡）。

- 45、杠杆平衡后，若在支点下方悬挂一个重物，杠杆如何变化？

- 答：若重物重心在支点正下方，不影响平衡；若偏向一侧，该侧会下沉。