九年级物理电学公式常考必背16个

一、欧姆定律系列

- 1、欧姆定律
I=U/R

- 意义：电流（I）与电压（U）成正比，与电阻（R）成反比。

- 变形公式：
U=IR（计算电压）
R=U/I（计算电阻，仅适用于纯电阻电路）

- 2、串联电路电阻规律
R总=R1+R2+⋯+Rn

- 特点：总电阻大于任一分电阻。

- 3、并联电路电阻规律
1/R总=1/R1+1/R2+⋯+1/Rn

- 简化公式（两电阻并联）：
R总=R1R2/R1+R2

- 特点：总电阻小于任一分电阻。

二、电功与电功率系列

- 1、电功（电能）公式

- 定义式：W=UIt

- 推导式（纯电阻电路）：
W=I2Rt、W=U2/Rt、W=Pt

- 单位：焦耳（J），常用单位：千瓦时（kW·h，1kW·h=3.6×10⁶J）

- 2、电功率公式

- 定义式：P=W/t（单位时间消耗的电能）

- 推导式：
P=UI（常用公式）
P=I2R（适用于串联电路）
P=U2/R（适用于并联电路）

- 单位：瓦特（W），常用单位：千瓦（kW）。

- 3、额定功率与实际功率

- 额定功率（P额）：用电器正常工作时的功率（标在铭牌上）。

- 实际功率（P实）：用电器实际工作时的功率，可能因电压变化而改变。

三、焦耳定律（电热计算）

- 1、焦耳定律
Q=I2Rt

- 意义：电流通过导体产生的热量与电流平方、电阻、时间成正比。

- 推导式（纯电阻电路）：
Q=W=UIt=U2/Rt（电能全部转化为内能）。

- 2、电热与电功的关系

- 纯电阻电路：Q=W（如电热器、白炽灯）。

- 非纯电阻电路：Q<W（如电动机，部分电能转化为机械能）。

四、串联与并联电路核心规律

| - 规律 | - 串联电路 | - 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| - 电流 | - I=I1=I2=⋯ | - I=I1+I2+⋯ |
| - 电压 | - U=U1+U2+⋯ | - U=U1=U2=⋯ |
| - 电阻 | - R总=R1+R2+⋯ | - 1/R总=∑1/Ri |
| - 电功率分配 | - P1/P2=R1/R2 | - P1/P2=R2/R1 |