2025版九年级物理内燃机四大冲程考点归纳

吸气冲程       压缩冲程       做功冲程       排气冲程

活塞向下【吸气】 活塞向上【压缩】 火花塞点火 活塞向上【排气】

一、内燃机基本概念

1、定义：燃料在气缸内直接燃烧，产生高温高压气体推动活塞做功的机器。

2、分类：

汽油机：以汽油为燃料，火花塞点火。

柴油机：以柴油为燃料，压缩空气引燃（压燃式）。

3、核心结构：气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞（汽油机）、喷油嘴（柴油机）、进气门、排气门。

二、四个冲程详解

1、吸气冲程（进气冲程）

（1）过程

进气门打开，排气门关闭。

活塞向下运动，气缸内形成负压，吸入空气和燃料混合物（汽油机）或纯空气（柴油机）。

（2）能量转化

无能量转化（机械能→无，仅体积变化）。

（3）关键点

汽油机吸入的是汽油和空气的混合物。

柴油机吸入的是纯空气。

2、压缩冲程

（1）过程

进气门、排气门均关闭。

活塞向上运动，压缩气缸内气体，体积减小，温度和压强升高。

（2）能量转化

机械能→内能（活塞对气体做功，气体温度升高）。

（3）关键点

汽油机：压缩比约6~12，混合物被压缩至火花塞附近。

柴油机：压缩比约15~22，空气被压缩至高温（约500~700℃），远超柴油燃点。

3、做功冲程（动力冲程）

（1）过程

汽油机：火花塞点火，混合物剧烈燃烧，产生高温高压气体推动活塞向下运动。

柴油机：喷油嘴喷入柴油，柴油与高温空气混合后自燃，推动活塞向下运动。

进气门、排气门均关闭。

（2）能量转化

内能→机械能（气体膨胀对外做功）。

（3）关键点

此冲程是内燃机唯一对外做功的冲程。

曲轴通过连杆带动活塞运动，将直线运动转化为旋转运动。

4、排气冲程

（1）过程：

排气门打开，进气门关闭。

活塞向上运动，将废气排出气缸。

（2）能量转化

无能量转化（机械能→无，仅排出废气）。

（3）关键点

排气冲程结束时，气缸内残留少量废气，影响下一次吸气效率。

三、四冲程循环特点

1、循环顺序

吸气→压缩→做功→排气，周而复始。

2、活塞运动

一个工作循环中，活塞往复运动2次，曲轴旋转2周。

3、冲程次数

四冲程内燃机：每完成一个工作循环，四个冲程各发生1次。

对外做功1次（仅做功冲程）。

4、飞轮作用：

飞轮惯性帮助克服非做功冲程的阻力（如压缩冲程和排气冲程）。

飞轮转速与曲轴转速相同，用于衡量发动机转速（单位：转/分钟，rpm）。

### 四、汽油机与柴油机的对比

| 对比项 | 汽油机 | 柴油机 |
| --- | --- | --- |
| 燃料 | 汽油 （易挥发，燃点低） | 柴油 （黏度大，燃点高） |
| 点火方式 | 火花塞点火（点燃式） | 压缩空气引燃（压燃式） |
| 压缩比 | 6~12 | 15~22 |
| 效率 | 较低 （约25%~30%） | 较高 （约35%~45%） |
| 应用 | 小型车辆 （汽车、摩托车） | 大型设备 （卡车、轮船、发电机） |
| 启动性能 | 易启动 | 需预热，启动较慢 |
| 排放 | 污染物较多 （需催化转化器） | 颗粒物较多 （需颗粒捕捉器） |

### 五、常见考点与易错点

1、能量转化方向

压缩冲程：机械能→内能（易混淆为内能→机械能）。

做功冲程：内能→机械能（唯一对外做功的冲程）。

视频同款学习资料

想要的家长看主页橱窗

选中小学教辅图书

全网搜“帝源教育”

2、冲程判断

通过气门开闭和活塞运动方向判断冲程（如进气门开→吸气冲程）。3、工作循环次数

四冲程发动机每分钟转n转，则每秒完成工作循环次数为n/120（因2转完成1个循环）。

4、效率比较

柴油机效率高于汽油机，但汽油机启动更方便，噪音更小。

### 六、实际应用与拓展

1、提高效率的方法：

改进燃烧方式（如涡轮增压、直喷技术）。

减少摩擦损失（使用润滑油、低摩擦材料）。

回收废气能量（如涡轮增压器利用废气驱动进气压缩机）。

2、环保技术：

汽油机：三元催化转化器减少CO、NOx、HC排放。

柴油机：颗粒捕捉器（DPF）和选择性催化还原（SCR）技术。